Muro cortina sistema modular

Suministro y colocación de sistema WICTEC 50 EL de WICONA para fachada ligera compuesto por módulos de dimensiones de ……x……. con perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6060 reciclado con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra posconsumo de la marca Hydro CIRCAL (*) con emisiones certificadas de CO2 inferiores a 2,3 kg por kg de aluminio, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T66 (que dota de una significativa mayor resistencia mecánica a los perfiles frente al estándar del mercado T5). Sistema con certificado Cradle to Cradle Silver y EPD (DAP). El espesor medio de la pared del perfil de aluminio es de 2.3 mm.

Módulos fabricados íntegramente en taller, con vidrios y paneles incluidos. Perfiles con triple barrera de estanqueidad. Profundidad total de perfiles de marco, montante o travesaño con vidrios incluidos, de 213 mm. Líneas vistas de aluminio mínimas de 50 mm. Unión montante-travesaño mediante tornillería inox y triple sistema de escuadras especialmente diseñadas para aguantar las solicitaciones de los módulos. Los módulos prefabricados son montados en la fachada mediante anclajes de aluminio WICONA. Posibilidad de acoplar a todo tipo de ventanas y puertas con perfil de marco.

Rotura de puente térmico formada por perfiles de poliamida reforzada reciclada y reciclable con fibra de vidrio, resistente al calor hasta 200ºC / 15 minutos. Acristalamiento con juntas de EPDM de calidad marina exterior e interiormente en todo el perímetro, con espesores máximos de hasta 41mm.

Compensación de presiones mediante aperturas en las juntas de EPDM en la parte superior e intermedia. Drenaje en cascada mediante canalización de aguas a través del montante, con juntas patentadas por WICONA que aseguran el montaje y la funcionalidad cuando exista flexión en los forjados.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Permeabilidad al aire según norma EN 12152 /153		       	 Clase AE

Estanqueidad al agua según norma EN 121154 / 155 		 Clase RE 1200

Resistencia a presión de viento según norma EN 12179/ 13116	 Clase2000/-3200 Pa

Resistencia al impacto 						Clase E5/I5

*Ensayo de referencia 3.2 x 3.6 m (HxL) R10-09-02

Según UNE-EN 13830

Acristalamiento formado por (ver ficha técnica del fabricante de vidrio)………………………………………………

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa  anódica de (15 ,20 o 25) …micras en color…..realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

- Lacado, color……..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.

Incluido parte proporcional de tornillería, sellados y remates a obra.

(*) Aluminio Hydro CIRCAL

La carpintería utiliza Hydro CIRCAL, aluminio reciclado con un mínimo del 75% de su material proveniente de chatarra posconsumo. La chatarra posconsumo es aquel aluminio proveniente del reciclado de productos que han terminado su ciclo de vida útil.

Este elevado porcentaje de posconsumo reduce drásticamente la huella de carbono de la producción de aluminio a una media de 2.3 Kg de CO2 por kg de aluminio, mientras que la media del aluminio primario utilizado en Europa es de 8.6 Kg de CO2 por Kg de aluminio.

EUROPEAN ALUMINIUM Environmental Profile Report 2018

https://european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2022/10/european-aluminium-environmental-profile-report-2018-executive-summary.pdf