Corredera WICSLIDE 65 con rotura de puente térmico

Suministro y colocación de corredera con rotura de puente térmico WICSLIDE 65 de WICONA, con perfiles de aluminio extruido en aleación EN AW-6060 de la marca Hydro REDUXA, con emisiones certificadas de CO2 inferiores a 4.0 kg por kg de aluminio, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T66 (que dota de una significativa mayor resistencia mecánica a los perfiles frente al estándar del mercado T5). Sistema con certificado EPD (DAP). Medidas de estructura ……………………………… mm (a confirmar en obra). Medidas de hueco ……………………………… mm (a confirmar en obra), ………….Uds.

La corredera WICSLIDE 65 es de módulo de 65 mm de profundidad (doble raíl) o de 118 mm (triple raíl). Aplicaciones de dos, tres, cuatro o seis hojas. Capacidad de acristalamiento: 24 mm, 28 mm o 32 mm., con opción de drenaje visto u oculto. Opción de incluir perfil umbral PMR (Personas con Movilidad Reducida).

Sistema de ensamblaje e inyectado en esquinas mediante escuadras de alta rigidez, patente WICONA. Junta de EPDM continua entre hoja y vidrio para mejorar valor Uf del perfil. Rotura de puente térmico por perfiles de poliamida en fibra de vidrio reforzado conformando cámaras intermedias. Con resistencia al calor hasta 200ºC durante 15 minutos. Seguridad en el ensamblaje de la rotura, realizada en la planta de extrusión de los perfiles bajo norma NF 252.

La corredera estará fijada mediante tornillería de acero inoxidable sobre premarco de acero galvanizado formado por dos tubos de ……., rigidizado perpendicularmente entre ellos por trabas del mismo perfil. Todo ello a fin de evitar puentes térmicos. El premarco superior irá acartelado contra forjado superior según plano de detalle. Con sellado perimetral de silicona neutra resistente a rayos UVA sobre fondo de junta antiadherente a la silicona.

Acristalamiento formado por luna exterior …….., cámara ………….y luna interior …………………………. Con las siguientes características: Ug= ………. W/m2K y Rw=…….(-……..;-…………..). Con capacidad de acristalar vidrios de hasta 32 mm. Peso máximo por hoja 80 kg con rodamientos simples y 220 kg con rodamientos dobles.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Permeabilidad al aire según normas EN 12207 / 1026          	Clase 4

Estanqueidad al agua según normas EN 12208 / 1027        	Clase 7A

Resistencia al viento según normas EN 12210 /12211          	Clase A3

* Según DIN-EN 14351-1:2006+A1:2010. Ventana de 1230 x 1480 mm (BxH).

Prestaciones térmicas

Valor Uw de 1.5 W/(m²K), con Ug de 1.0 W/(m²K).

Prestaciones acústicas

Atenuación acústica hasta 36 dB, según norma EN ISO 717-1.

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa anódica de (15 ,20 o 25) …micras en color…..realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

- Lacado, color……..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.